YDL PS3 και Ασύρματο δίκτυο

Η Terra Soft σας δείχνει πως, να ρυθμίσετε, κωδικοποιήσετε και δουλέψετε με το YDL PS3 σε Ασύρματο δίκτυο.

Επίπεδο γνώσης: Εισαγωγικό

Συγγραφέας

Aaron Johnson (ajohnson@terrasoftsolutions.com)

IT Manager

Terra Soft Solutions

Σημ.	O πρωτότυπος οδηγός στ’ Αγγλικά, είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα:

http://www.ibm.com/developerworks/library/pa-ps3network/index.html

17 Ιουνίου 2008

Ρυθμίζοντας την κάρτα δικτύου Ασύρματης πρόσβασης του PS3

Χρειάζονται 4 κυρίως εργασίες για να ρυθμίσουμε το Wi-Fi που ενσωματώνεται στο PS3

- Αναβάθμιση στο τελευταίο firmware του GameOS

- Αναβάθμιση του πυρήνα (kernel) του Linux

- Ενεργοποίηση του Wi-Fi στο PS3 μέσα απ’ το Linux

- Ρύθμιση ή τροποποίηση των παραμέτρων της Ασύρματης πρόσβασης

Για να λειτουργήσει το Wi-Fi μέσα απ’ το Linux, πρέπει το firmware του GameOS να είναι τουλάχιστον το 1.6 ή νεώτερο. Με τα παρακάτω βήματα βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε το τελευταίο διαθέσιμο firmware του GameOS.

Αναβάθμθση στο τελευταίο firmware του GameOS

- Επανεκκίνηση στο GameOS κάνοντας τα ακόλουθα

  - Αποσυνδεόμαστε (Log Out) απ’ το Linux

  - Επιλέγουμε Applications > Boot GameOS

  - Κάνουμε κλικ στο Shutdown στο Μενού Login

  - Μόλις το PS3 σβήσει, πατάμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί On/Off, έως ότου ακούσουμε και το 2ο beep (περίπου 5 δευτερόλεπτα μετά).

- Το PS3 κάνει boot στο GameOS. Διαλέγουμε System > System Update

- Διαλέγουμε Update Via Internet

- Ακολουθούμε τις οδηγίες για να ολοκληρώσουμε την αναβάθμιση

- Ρυθμίζουμε το PS3 να επιστρέψει στο Linux στο επόμενο boot, κάνοντας τα εξής: Settings > System Settings > Default System

- Επιλέγουμε OtherOS

- Κάνουμε κλικ στο Χ

- Μόλις ερωτηθούμε Start the other system now? Επιλέγουμε Yes

Αν ο πυρήνας (kernel) του Linux είναι ήδη αναβαθμισμένος, προχωρείστε στην ενότητα Ενεργοποίηση του Wi-Fi στο PS3 μέσα απ’ το Linux, αλλιώς πηγαίνετε αμέσως από κάτω.

Αναβάθμιση του πυρήνα (kernel) του Linux

Η αναβάθμιση αυτή χρειάζεται μόνο άν τρέχετε YDL 5.0.x. To YDL 6.0.x, δεν χρειάζεται αναβάθμιση. Αν δεν χρειάζεστε αναβάθμιση, προχωρείστε στην ενότητα Ενεργοποίηση του Wi-Fi στο PS3 μέσα απ’ το Linux.

Στον πρωτότυπο (Αγγλικό) οδηγό, περιγράφονται 3 τρόποι αναβάθμισης του πυρήνα του Linux.

- Ημιαυτόματος, ο οποίος προϋποθέτει ενσύρματη (Ethernet) σύνδεση του PS3 με το Internet κάτω απ’ το YDL.

- Με χρήση PC (που έχει πρόσβαση στο Internet) και ενός USB stick ή CD-R, σε περίπτωση που το PS3 δεν έχει σύνδεση με το Internet κάτω από Linux.

- Χειροκίνητος, που προϋποθέτει αρκετή γνώση εντολών του Linux. 
Σημ. Μεταφρ.: Δεν θα περιγράψουμε αυτό τον τρόπο, παρά το γεγονός ότι στο Αγγλικό κείμενο αναπτύσεται, θεωρώντας ότι ξεφεύγει απ’ το «Εισαγωγικό επίπεδο γνώσης», (όπως αναφέρει αυτός ο οδηγός στη 1η του σελίδα).

Ημιαυτόματος τρόπος, με σύνδεση του PS3 στο Internet.

Δύο επισημάνσεις πριν δοκιμάσετε τα παρακάτω:

- Η αναβάθμιση του πυρήνα είναι δοκιμαστικό (beta) λογισμικό και δεν συστήνεται για περιβάλλον παραγωγής (εννοεί όταν χρειάζεται αδιάλειπτη λειτουργία και σταθερότητα).

- Οι εντολές ξαναγράφουν το αρχείο kboot.conf, κάτι που θα μπορούσε να κάνει το PS3 να μη λειτουργήσει μετά.

Κάνουμε τα ακόλουθα για την αναβάθμιση του πυρήνα με τον Ημιαυτόματο τρόπο.

- Ανοίγουμε ένα παράθυρο terminal κάνοντας click στο εικονίδιο του YDL στη μπάρα εργασιών (taskbar)

- Επιλέγουμε Applications > Accessories > Gnome Terminal

- Για να δουλέψουμε έχοντας δικαιώματα root χρήστη, γράφουμε
su – [ENTER]

- Μόλις μας ζητηθεί, δίνoυμε το password του root.

- Κατεβάζουμε το script που κάνει αυτόματη αναβάθμιση (auto-update), γράφοντας
wget http://www.terrasoftsolutions.com/support/solutions/ydl_5.0/ConfigWifiKernel.sh
Καθώς αυτό κατεβαίνει, βλέπουμε τη μπάρα προόδου και στο τέλος μια επιβεβαίωση
ότι τελείωσε ‘ConfigWifiKernel.sh’ saved [1089/1089]

- Γράφουμε chmod 700 ConfigWifiKernel.sh [ENTER]

- Τρέχουμε το πρόγραμμα, δίνοντας ./ConfigWifiKernel.sh [ENTER]

- Στο τέλος επανεκκινούμε το PS3 δίνοντας reboot [ENTER]

Με χρήση PC (που έχει πρόσβαση στο Internet) και ενός USB stick ή CD-R

Τώρα θα περιγράψουμε τη αναβάθμιση του πυρήνα του Linux και του kboot bootloader, όταν το PS3 δεν έχει σύνδεση με το Internet. Χρειάζεται κάποια εμπειρία εντολών Linux καθώς και

ένα PC με σύνδεση στο Internet.

Υπενθυμίζεται ότι η αναβάθμιση του πυρήνα είναι δοκιμαστικό (beta) λογισμικό και δεν συστήνεται για περιβάλλον παραγωγής.

Η μέθοδος αυτή περιέχει 3 στάδια:

- Κατέβασμα Λογισμικού

- Φόρτωμα στο PS3

- Ενεργοποίηση

# Κατέβασμα Λογισμικού

Κατεβάζουμε τον νέο πυρήνα και τον γράφουμε σ’ ένα USB stick. Ο πυρήνας αυτός που υποστηρίζει Wi-Fi στο PS3 είναι ακόμη σε beta στάδιο, οπότε θα τον κατεβάσουμε εκτός διαδικασίας yum update.

- Απ’ το PC κατεβάζουμε τα εξής (κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας “Save target As” (Σώσε τον στόχο ως)
ftp://ftp.yellowdoglinux.com/pub/yellowdog/betas/kernel/kernel-2.6.23-9.ydl5.1.ppc64.rpm
http://www.terrasoftsolutions.com/support/solutions/ydl_5.x/buildkboot.sh

- Μεταφέρουμε τα δύο αυτά αρχεία στο USB stick

- Βάζουμε το USB stick στο PS3

Φόρτωμα στο PS3

Στη συνέχεια μεταφέρουμε τον νέο πυρήνα απ’ το USB στο PS3

- Επιλέγουμε YDL Menu > Applications > Accessories > Gnome Terminal

- Στη γραμμή εντολών, γράφουμε
su – [ENTER]
cd /path/to/CDorUSBkey/ [ENTER]
rpm –ivh kernel-2.6.23-9.ydl5.1.ppc64.rpm [ENTER]

Η /διαδρομή/Προς/ΤοCDήUSB/ που φαίνεται πιό πάνω με κόκκινο, είναι συνήθως  /media/cdrom/ για CD, ή /media/Ονομα_Του_USB/ για USB stick

- Παραμένουμε στο Gnome Terminal σαν root χρήστης, για να δώσουμε τις εντολές ενεργοποίησης.

# Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσουμε τον νέο πυρήνα, πρέπει να επέμβουμε σ’ ένα αρχείο με όνομα kboot, το οποίο βρίσκεται στο /etc/kboot.conf. Οι παρακάτω εντολές αυτοματοποιούν αυτή τη διαδικασία. Προειδοποίηση: Χρησιμοποιήστε αυτές τις εντολές με προσοχή γιατί αυτές θα αλλάξουν το αρχείο kboot.conf

- Κάνουμε πρώτα ένα αντίγραφο ασφαλείας του τωρινού kboot.conf, δίνοντας
cp /etc/kboot.conf /etc/kboot.conf.org [ENTER]

- Τρέχουμε τις εντολές που θα δημιουργήσουν το νέο kboot.conf
chmod 700 buildkboot.sh [ENTER]
./buildkboot.sh [ENTER]

- Βγαίνουμε απ’ το Terminal

- Κάνουμε επανεκκίνηση (reboot) το PS3 και πρέπει να είμαστε έτοιμοι.

Ενεργοποίηση του Wi-Fi στο PS3 μέσα απ’ το Linux

Χρειάζεται κάποια δουλειά στο Linux για την ενεργοποίηση του Wi-Fi, ώστε το Linux να χρησιμοποιήσει τη συσκευή (device) eth0. Δυστυχώς, το PS3 δεν επιτρέπει ταυτόχρονη χρήση ενσύρματης και ασύρματης δικτύωσης.

Για την ενεργοποίηση κάνουμε τα εξής:

- Συνδεόμαστε στο YDL σαν κάποιος χρήστης

- Αποσυνδέουμε το καλώδιο του δικτύου (άν είναι συνδεδεμένο).

- Ανοίγουμε το Network Configuration Menu κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του YDL (Κουμπί Menu) και επιλέγουμε Applications > System Tools > System Config > Network.

- Δίνουμε το password του root μόλις μας ζητηθεί

- Επιλέγουμε τη καρτέλλα Hardware

- Επιλέγουμε Sony PS3 Ethernet Dev.

- Επιλέγουμε Delete (Διαγραφή)

- Επιβεβαιώνουμε τη διαγραφή κάνοντας κλικ στο Yes.

- Δεύτερη επιβεβαίωση, με νέο κλικ στο Yes.

# Ρύθμιση ή τροποποίηση παραμέτρων της Ασύρματης πρόσβασης

Για να τροποποιήσετε τις παραμέτρους της ασύρματης πρόσβασης, θα πρέπει να έχετε ήδη ρυθμίσει το Wi-Fi, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα ή, να έχετε εγκατεστημένη κάποια έκδοση του YDL 5.0 που ήδη υποστηρίζει ασύρματο δίκτυο. Για να ρυρμίσουμε ή να τροποποιήσουμε λοιπόν την ασύρματη σύνδεση, κάνουμε τα παρακάτω:

- Κάνουμε κλικ στη καρτέλλα Devices

- Κλικ στο Deactivate (Απενεργοποίηση)

- Κλικ στο New

- Επιλέγουμε Wireless Connection και κάνουμε κλικ στο Forward

- Επιλέγουμε Sony PS3 Ethernet Device (eth0) και κάνουμε κλικ στο Forward

- Επιλέγουμε σαν Mode το Auto

- Επιλέγουμε Specified: for Network Name: (SSID).

- Στο πεδίο SSID, γράψτε το όνομα  του δικτύου σας. (Μπορείτε να το βρείτε απ’ το πρόγραμμα διαχείρισης του Access Point (Wireless Modem/Router) που χρησιμοποιείτε.

- Βάλτε το κανάλι (channel) εκπομπής που χρησιμοποιείται απ’ το Access Point σας.

- Βάλτε το Transmit Rate στο Auto

- Αν το Access Point σας δεν χρησιμοποιεί απόκρυψη (encryption), βεβαιωθείτε ότι το πεδίο με το όνομα Key είναι κενό και προχωρείστε στο βήμα 15.

- Για να πετύχετε πρόσβαση σε ένα Access Point που χρησιμοποιεί απόκρυψη (encryption) όπως WEP ή WPA, βρείτε τον κωδικό απ’ το πρόγραμμα διαχείρισης του Access Point σας, γιατί θα σας χρειαστεί.
Με το σύστημα απόκρυψης WEP 64-bit, ο κωδικός θα είναι κάπως έτσι
4a 9f 1f 98 f3
Με το σύστημα απόκρυψης WEP 128-bit, ο κωδικός θα είναι κάπως έτσι
4b bc 8e 20 e7 1d 24 e4 7f 5d 88 d0 2e
Σε περίπτωση που το Access Point σας χρησιμοποιεί απόκρυψη WPA-PSK και WPA2, τότε η μορφή του κωδικού εξαρτάται απ’ το μοντέλο του Access Point σας.
Σημ. Οταν γραφόταν αυτός ο οδηγός, το WPA-PSK και WPA2, δεν υποστηριζόταν απ’ το PS3 αλλά ήταν στα σχέδια να υποστηριχθεί.

- Για να γράψετε τον κωδικό, βάλτε μπροστά 0x και στη συνέχεια τον δεκαεξαδικό κωδικό.
Παράδειγμα για τους κωδικούς που αναφέρονται παραπάνω
WEP 64-bit: 0x4a9f1f98f3
WEP 128-bit: 0x4bbc8e20e71d24e47f5d88d02e

- Κάνουμε κλικ στο OK

- Κλικ στο Forward

- Αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί DHCP για να δίνει αυτόματα διευθύνσεις IP (ή άν δεν ξέρετε), επιλέξτε Automatically obtain IP address settings with DHCP.

- Κλικ Forward > Forward > Apply >Activate > Yes > OK

- Επιβεβαιώστε ότι η σύνδεσή σας έχει πραγματοποιηθεί.

# Αλλάζοντας από ενσύρματο σε Ασύρματο

Με δεδομένα τα όρια του συστήματος και τη πρόκληση να μπορούμε να ελέγχουμε ποιά δικτυακή σύνδεση είναι ενεργή (ενσύρματη ή ασύρματη), δεν είναι εύκολο να αλλάζουμε από τη μιά στην άλλη. Και όπως είπαμε πρωτύτερα, είναι αδύνατο να έχουμε και τις δύο ενεργές συγχρόνως.

Αυτή η διαδικασία, είναι περισσότερο μια τεχνική διαδικασία, παρά μια παραμετροποίηση των ασύρματων ρυθμίσεων. Απαιτεί τεχνικές γνώσεις σχετικές με το πως λειτουργεί το Linux και τι εντολές χρειάζονται. Άν δεν είστε σίγουροι για οποιαδήποτε βήματα, ζητήστε βοήθεια από κάποιον που έχει εμπειρία στο Linux.

Για να αλλάξουμε από ασύρματη σε ενσύρματη δικτύωση, κάνουμε τα παρακάτω:

- Ανοίγουμε το Network Configuration Menu κάνοντας κλικ στο εικονίδιο το YDL (Κουμπί Menu) και μετά επιλέγουμε Applications > System Tools > System Config > Network

- Διαγράφουμε το Sony PS3 Ethernet Dev στη καρτέλλα Hardware.

- Κλείνουμε (Close) τον Network Configuration Manager και επιβεβαιώνουμε με Yes και OK.

- Ανοίγουμε ένα παράθυρο Terminal

- Γράφουμε εκεί su – [ENTER]

- Δίνουμε το password του root μόλις μας ζητηθεί.

- Γράφουμε rm /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 [ENTER]

- Γράφουμε rm /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0 [ENTER]

- Κάνουμε επανεκκίνηση στο Δίκτυο, γράφοντας service network restart [ENTER]

- Γράφουμε killall dhclient [ENTER]

- Ξαναφτιάχνουμε το αρχείο /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 απ’ την αρχή. Αν έχουμε αμφιβολία γράφουμε nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 για να το κάνουμε edit, και γράφουμε τα παρακάτω μέσα στο αρχείο αυτό:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes

- Πατάμε και κρατάμε πατημένο το Ctrl και τότε πατάμε και το Χ

- Πατάμε το Υ (Yes) για να σώσουμε τις αλλαγές που κάναμε στο αρχείο.

- Πατάμε το Enter για να επιβεβαιώσουμε ότι θα σώσουμε τις αλλαγές με το ίδιο όνομα αρχείου (over-write).

- Γράφουμε (σε μία γραμμή)
cp /etc/sysconfig/network-scrips/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0 [ENTER]

- Γράφουμε service network restart [ENTER]

To YDL θα πρέπει τώρα να λειτουργεί με βάση την ενσύρματη δικτύωση.

# Κλείνοντας

Ο οδηγός αυτός περιέγραψε πώς να ρυθμίσετε την ενσωματωμένη κάρτα δικτύου του PS3, για ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο. Επίσης περιέγραψε 16 γρήγορα βήματα, που χρειάζεστε προκειμένου να επαναφέρετε το PS3 στην ενσύρματη δικτύωση.